HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

PROPER 2022 - 2023

| NAMA PERUSAHAAN | : | PT. Poso Energy |
| --- | --- | --- |
| JENIS INDUSTRI | : | Energi PLTA |
| LOKASI KEGIATAN | : | PLTA Poso Peaker 515 MW Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso |
| PERINGKAT | : | BIRU |
| QR-CODE | : | scan untuk memeriksa keaslian dokumen |

# KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

# 2023

- PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR - Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air No.; PengelolaanLimbah Cair; Penaatan; Keterangan. 1.; Ketaatan terhadap Izin; TAAT; Perusahaan tidak menghasilkan air limbah produksi dan pengelolaan air limbah domestik diserahkan kepada pihak ketiga Dinas Lingkungan Hidup Kab. Poso dan telah melampirkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 660/074.3/DLH/2022 Tanggal 18 Juli 2022 dan Nomor 660/57/DLH/2023 Tanggal 17 Mei 2023. 2.; Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan. 3.; Ketaatan terhadap parameterBaku Mutu. 4.; Ketaatan terhadap pelaporan. 5.; a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu. - Konsentrasi (mg/L). - Beban. b. Pemenuhan baku mutu berdasarkan Pemantauan Tim PROPER. 6.; Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis; TAAT; Sudah memenuhi sesuai ketentuan teknis yang dipersyaratkan.. - Perhitungan Beban Pencemaran Air No; Parameter; Beban Inlet; Beban Outlet; Outlet/Titik. Keterangan : Data beban 2022-07-01 s.d 2023-06-30 - Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Air Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air periode 2022 - 2023, perusahaan TAAT terhadap pemenuhan kompetensi Personil (PJ PPA dan PJ OPAL), izin/pertek pembuangan/pemanfaatan air limbah, titik penaatan titik pemantauan, parameter baku mutu, pelaporan, pemenuhan baku mutu, dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku - Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan

Perusahaan WAJIB TETAP memastikan air limbah dikelola oleh pihak ketiga dan menyampaikan laporan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten POSO dengan tembusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi SULAWESI TENGAH dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Simpel.

III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA - Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara No.; Pengendalian Pencemaran Udara; Penaatan; Keterangan. 1.; Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan; 100%; Semua cerobong tidak wajib pantau. 2.; Ketaatan terhadap pelaporan; 100%; Semua cerobong tidak wajib pantau. 3.; Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi; 100%; Semua cerobong tidak wajib pantau. 4.; Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi; 100%; Semua cerobong tidak wajib pantau. 5.; Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan; TAAT; Perusahaan telah memenuhi ketentuan teknis sesuai peraturan yang berlaku.. 6.; Ketaatan terhadap Kompetensi Personil; TAAT; Perusahaan telah memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Udara. 7.; Ketaatan terhadap pemantauan Ambien; -; Tidak dilakukan penilaian ketaatan terhadap ambien karena berdasarkan dokumen lingkungan perusahaan tidak memiliki kewajiban pemantauan ambien. 8.; Ketaatan terhadap pemantauan Kebisingan; -; Tidak dilakukan penilaian ketaatan terhadap kebisingan karena berdasarkan dokumen lingkungan perusahaan tidak memiliki kewajiban pemantauan kebisingan. 9.; Ketaatan terhadap pemantauan Kebauan; -; Tidak dilakukan penilaian ketaatan terhadap kebauan karena berdasarkan dokumen lingkungan perusahaan tidak memiliki kewajiban pemantauan kebauan. - Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/tahun) Beban Emisi Manual No.; Parameter; Beban Emisi. Keterangan : Data beban bulan Januari - Desember 2022. Beban Emisi GRK (ton/tahun) Parameter; Tahun 2022. CO2; 121.12. - Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara Selama periode penilaian dalam pengendalian pencemaran udara, perusahaan taat terhadap titik penaatan, pelaporan, parameter baku mutu, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi secara manual dengan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku.

IV, PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

A. Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Pengelolaan Limbah B3 | Status Perizinan | No, SK/No, Surat | Masa Berlaku | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Penyimpanan Sementara Limbah B3 | TAAT | 367/PE/ENV/IV/2021 | 5 TAHUN | 1) Fasilitas penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan TPS LB3 2) Lokasi penyimpanan LB3 Poso-1 berada pada koordinat S 01Â°39'51.83" dan E 120Â°39'45.75" dengan fasilitas TPS seluas Â±360 m2 (dimensi Panjang 18m, Lebar 20 m, dan Tinggi 3,5m). 3) Lokasi penyimpanan LB3 Poso-2 berada pada koordinat S 01Â°38,17â dan E 120Â°38'57.9" dengan fasilitas TPS seluas Â±360 m2 (dimensi Panjang 18m, Lebar 20 m, dan Tinggi 3,5m). 1) Limbah B3 yang dapat disimpan adalah Aki / Baterai bekas (A102d); Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hydrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator, dan/atau campurannya (B105d); Kemasan bekas B3 (B104d); Limbah elektronik termasuk: Cathodic Ray Tube (CRT), lampu TL, Printed Circuit Board (PCB), karet kawat (wire rubber) (B107d); Kain majun bekas (used rags) dan sejenisnya (B110d); Tonner bekas (B353-1); Kemasan produk farmasi (B337-1); Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning) (B337-2); Refrigerant Bekas (A111d); Limbah Terkontaminasi B3 (A108d); Limbah klinis memiliki karakateristik infeksius (A337-1); Produk farmasi kedaluarsa (A337-2); Bahan Kimia Kadaluwarsa (A337-3), Peralatan Laboratorium terkontaminasi B3 (A337-4); Peralatan medis mengadung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya (A337-5); Kemasan Bekas Tinta (B312-4); Limbah Cat (B109d) (A325-1); Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning) (B106d); Residu Proses Produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan (A323-1); Pelarut (cleaning, degreasing) (A355-1); Filter Bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (A355-1); Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius (B355-1). 2) Masa simpan limbah 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg perhari atau lebih; 80 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk LimbahB3yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk Limbah B3 kategori 1; 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. |

B. Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Kode Limbah | Nama Limbah | Satuan | Dihasilkan | Dikelola | Disimpan di TPS LB3 | Belum Dikelola | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B104D | Kemasan bekas B3 | Ton | 0.0230 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | LB3 disimpan di TPS LB3 dan masih memenuhi masa simpan |
| B105D | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya | Ton | 25.2941 | 10.5841 | 14.7100 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. SUMBER ANUGERAH UTAMA (Eksternal - Dimanfaatkan) Dengan pengangkut PT SULTRA ALAM PERKASA Kode festronik KLHK-1679664818 |
| B107D | Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber) | Ton | 1.0405 | 0.9865 | 0.0540 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. CITRA ASIA RAYA (Eksternal - Diolah) Dengan pengangkut PT SULTRA ALAM PERKASA Kode festronik KLHK-1679785638 |
| B109D | Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara | Ton | 0.1660 | 0.1455 | 0.0205 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. Hijau Lestari Prakarsa Utama (Eksternal - Dimanfaatkan) Dengan pengangkut PT SULTRA ALAM PERKASA Kode festronik KLHK-1679743302 |
| B110D | Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis | Ton | 1.2750 | 1.2060 | 0.0690 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. Hijau Lestari Prakarsa Utama (Eksternal - Dimanfaatkan) Dengan pengangkut PT SULTRA ALAM PERKASA Kode festronik KLHK-1679748843 |
| TOTAL |  | Ton | 27.7986 | 12.9221 | 14.8765 | 0.0000 |  |
| PERSENTASE |  | % | 100 |  |  |  |  |

(Neraca Limbah B3 Periode JULI 2022 S/D JUNI 2023)

C. Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Pelaksanaan Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah B3 | Keterangan |
| --- | --- |
| Jenis dan jumlah limbah B3 yang di open dumping dan/atau open burning | Tidak Ada |
| Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 |  |
| Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 | Tidak Ada |
| Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan | Tidak Ada |
| Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan | Tidak Ada |
| SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) | Tidak Ada |
| Ketentuan dalam SSPLT | Tidak Ada |

D. Kesesuaian terhadap Ketentuan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah B3 | % penaatan | Ketaatan | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tempat Penyimpanan Sementara Bangunan | 100 | TAAT | SA | Perusahaan telah melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis disertai data pendukung |
| Pihak Ketiga | 100 | TAAT | SA | Perusahaan telah melakukan penyerahan limbah B3 ke Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan teknis disertai data pendukung |
| Sistem Tanggap Darurat | 100 | TAAT | SA | Perusahaan telah memiliki sistem tanggap darurat B3 dan Limbah B3 sesuai ketentuan |
| Kesesuaian terhadap Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Limbah B3 | 100 |  |  |  |

E. Penyerahan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada Pihak Ketiga

| Kriteria | Ketaatan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Pihak Ketiga Penerima Limbah B3 Memiliki Izin Berusaha Sesuai Ketentuan | TAAT | Perusahaan belum melampirkan salinan izin pihak ketiga PT. Hijau Lestari Prakarsa Utama, PT. Citra Asia Raya, dan PT. Sumber Anugerah Utama sebagai pemanfaat yang masih berlaku, dan limbah yang dikelola sesuai dengan ketentuan dalam izin berusaha |
| Pihak Ketiga Pengangkutan Limbah B3 Memenuhi Ketentuan yang Berlaku | TAAT | Perusahaan telah melampirkan salinan rekomendasi dan izin pengangkutan pihak ketiga PT. Sultra Alam Perkasa yang masih berlaku dan sesuai dengan lingkup izin pengangkutan Limbah B3 (jenis limbah B3, nomor polisi, route, kartu pengawasan) |
| Manifest dan Pengelolaan Manifest Sesuai dengan Ketentuan | TAAT | Perusahaan telah melampirkan festronik limbah B3 dan sesuai (jenis dan volume Limbah B3) dengan perencanaan pengelolaan limbah B3 yang keluar |
| Pihak Ketiga Penerima Limbah B3 Memiliki Kontrak Kerjasama Sesuai Ketentuan | TAAT | Perusahaan telah melampirkan Kontrak Kerjasama antara penghasil dengan pengolah dan pemanfaat limbah B3 yang masih berlaku dan limbah yang dikelola sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerjasama |

F. Resume Pengelolaan Limbah B3

| No, | Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 | Ketaatan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pendataan Jenis, Volume dan Kodefikasi Limbah B3 yang dihasilkan | TAAT | Perusahaan telah melakukan pendataan jenis, volume dan kodeflikasi limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan izin yang dimiliki |
| 2. | Pelaporan (TTE) | TAAT | Perusahaan telah melakukan pelaporan kinerja pengelolaan Limbah B3 dan telah menyampaikan tanda terima elektronik selama periode penilaian Juli 2022 - Juni 2023. |
| 3. | Status Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Limbah B3 | TAAT | Perusahaan telah memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 yang telah terintegrasi ke dalam Izin Lingkungan |
| 4. | Pemenuhan Ketentuan Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah |  |  |
|  | - Pemenuhan Ketentuan Teknis | TAAT | Perusahaan telah memenuhi kesesuaian Ketentuan Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Bangunan, Ketentuan Teknis Pihak Ketiga, dan Sistem Tanggap Darurat |
|  | - Pemenuhan Baku Mutu | TAAT | Perusahaan tidak diwajibkan dalam pemenuhan bakumutu |
| 5. | Open Burning/Open Dumping |  |  |
| 6. | Pemulihan Fungsi Lingkungan | TIDAK ADA | Tidak terjadi kontaminasi Limbah B3 pada lahan |
|  | - Rencana Pengelolaan |  | --- |
|  | - Pelaksanaan Pengelolaan |  | --- |
|  | - Jumlah Limbah B3 & Tanah Terkontaminasi dikelola |  | --- |
|  | - Pelaksanaan Ketentuan SSPLT |  | --- |
| 7. | Jumlah limbah B3 yang dikelola Sesuai dengan Peraturan | TAAT | Perusahaan telah melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai jenis, volume, dan masa simpan yang tercantum dalam rincian teknis yang dimiliki. |
| 8. | Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak ke-3 dan Pengangkutan Limbah B3 | TAAT | Perusahaan taat terhadap Penyerahan Pengelolaan Limbah B3 |
|  | Kesimpulan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | TAAT | --- |

G. Kesimpulan

Perusahaan TELAH melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Perusahaan TETAP menyusun Rincian Teknis kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan mengintegrasikan kedalam Persetujuan Lingkungan;